Стационарная турельная аналоговая камера с ИК-подсветкой, 5МП

UHD-T15-AF28(40)

Введение

Модель UHD-T15-AF28(40) — это стационарная турельная аналоговая камера с ИК-подсветкой и высокопроизводительной 1/2,7-дюймовой CMOS-матрицей, 5МП. Поддерживает TVI/AHD/CVI/CVBS, благодаря чему эффективно повышается адаптируемость изделия и расширяется диапазон характеристик сетевых решений. С применением SYV-75-3 или коаксиальных кабелей других типов камера способна при минимальных затратах обеспечивать передачу HD-видео в высоком разрешении на большие расстояния с защитой от помех без задержки по времени. Она оборудована ИК-фильтром с автоматическим переключением (ICR), который обеспечивает съемку в цвете в дневное время и черно-белую съемку в ночное время. Камера также поддерживает захват аудио и синхронную передачу аудио и видео.

Функции

Высококачественное изображение с разрешением 5МП

TVI/AHD/CVI/CVBS

Поддерживается автоматически убираемый ИК-фильтр (ICR)

Поддерживается горизонтальный переворот на 180° и вертикальный переворот на 180°

Удобное в использовании OSD-меню настройки

Защита корпуса от проникновения воды и пыли по классу IP67, высокая надежность

OSD-меню настройки на 11 языках

Встроенный микрофон дает возможность передавать высококачественный звук по коаксиальным кабелям

Технические характеристики

| Модель | UHD-T15-AF28 | UHD-T15-AF40 |
| --- | --- | --- |
| Матрица |  |  |
| Количество пикселей | 5МП |  |
| Размер | 1/2,7" |  |
| Чувствительность | 0,02 лк (F2.0, AGC вкл.) 0 лк (с ИК-подсветкой) |  |
| Объектив |  |  |
| Объектив | 2,8 мм | 4,0 мм |
| Крепление объектива | M12 |  |
| Угол обзора | По горизонтали: 102,2° по вертикали: 53,9° по диагонали: 124,8° | По горизонтали: 82,9° по вертикали: 46,1° по диагонали: 100,0° |
| Подсветка |  |  |
| Подсветка | Один ИК-диод |  |
| Дальность подсветки | 20 м |  |
| Срок службы | ≥ 60 000 часов |  |
| Видео |  |  |
| Разрешение | 5МП при 25 к/с: 2880 (по горизонтали)×1620 (по вертикали); 5МП при 20 к/с: 2592 (по горизонтали)×1944 (по вертикали); 5МП при 12,5 к/с: 2592 (по горизонтали)×1944 (по вертикали) 4МП: 2560 (по горизонтали)×1440 (по вертикали) 1080P: 1920 (по горизонтали)×1080 (по вертикали) |  |
| Частота кадров | TVI: 5МП/20 к/с (по умолчанию), 5МП/12,5 к/с, 4МП/25 к/с, 4МП/30 к/с, 1080P/25 к/с, 1080P/30 к/с AHD: 5МП/20 к/с, 4МП/25 к/с, 4МП/30 к/с, 1080P/25 к/с, 1080P/30 к/с CVI: 5МП/25 к/с, 4МП/25 к/с, 4МП/30 к/с, 1080P/25 к/с, 1080P/30 к/с CVBS: PAL, NTSC |  |
| Скорость затвора | PAL: 1/25 с – 1/50000 с NTSC: 1/30 с – 1/50000 с |  |
| Изображение |  |  |
| Режим экспозиции | Четыре режима: «Глобальный» (по умолчанию), BLC, HLC, DWDR |  |
| День/ночь | Три режима: «Авто» (по умолчанию), «День», «Ночь» |  |
| Цифровое уменьшение шума | 2D |  |
| Баланс белого | Два режима: «Авто» (по умолчанию), «Ручной» |  |
| WDR | DWDR |  |
| Умная ИК-подсветка | Поддерживается |  |
| Переворот | Поддерживается горизонтальный переворот на 180° и вертикальный переворот на 180° |  |
| Антитуман | N/A |  |
| Аудио |  |  |
| Микрофон | Встроенный микрофон |  |
| Аудио камеры | TVI: 5МП/20 к/с, 5МП/12,5 к/с, 4МП/25 к/с, 4МП/30 к/с, 1080P/25 к/с, 1080P/30 к/с CVI: 5МП/25 к/с, 4МП/25 к/с, 4МП/30 к/с |  |
| Интерфейс |  |  |
| Питание | 5,5 мм интерфейс питания |  |
| Видеовыход | BNC, поддерживает TVI/AHD/CVI/CVBS |  |
| Условия эксплуатации |  |  |
| Температура | От -40 до +60 °С |  |
| Влажность | ≤95%, (отн., без конденсации) |  |
| Защита от перенапряжения | 4 кВ |  |
| Общие характеристики |  |  |
| Питание | 12 В пост. тока (±25%) с защитой от обратной полярности, макс. 3,3 Вт |  |
| Монтаж | Поверхностное крепление (по умолчанию); дополнительно: задняя распределительная коробка, настенный кронштейн и кронштейн для крепления на штанге |  |
| Размеры | Φ118 мм * 96 мм (диаметр * высота) |  |
| Материал | Пластик |  |
| Масса | 183 г |  |
| Язык экранного меню | 11 языков Английский, немецкий, испанский (Латинская Америка), французский, итальянский, японский, корейский, польский, португальский (Бразилия), русский, турецкий |  |
| Соответствие сертификатам |  |  |
| EMC | CE-EMC (EN 55032,EN 61000-3-3,EN IEC 61000-3-2,EN 55035) FCC (FCC 47 CFR часть 15 B) |  |
| Безопасность | CE-LVD (EN 62368-1) |  |
| Окружающая среда | CE-RoHS (2011/65/EU;(EU)2015/863); WEEE (2012/19/EU) |  |
| Защита | IP67 (IEC 60529) |  |

Размеры

UHD-T15-AF28(40)

Вспомогательные приспособления

| TR-JB03-I-IN | TR-JB07/WM03-G-IN | TR-WM03-D-IN | TR-WM07P-B | TR-A01-IN |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Распределительная коробка | Крепление на стене | Крепление на стене | Крепление на стене | Водонепроницаемые соединения |  |
| TR-UP06-IN | TR-UC08-C | TR-SE24-A-IN | TR-CM24-IN | TR-SE24-IN |  |
| Крепление на столбе | Крепление на углу | Подвесной монтаж | Подвесной монтаж | Подвесной монтаж |  |
| PWR-DC1201A-UK | PWR-DC1201A-US | PWR-DC1201A-EU |  |  |
| Адаптер питания с вилкой стандарта Великобритании | Адаптер питания с вилкой стандарта США | Адаптер питания с вилкой стандарта ЕС |  |  |

| Монтаж |  |
| --- | --- |
| TR-JB07/WM03-G-IN(TR-WM03-D-IN)+TR-UP06-IN | TR-JB03-I-IN |
| TR-JB07/WM03-G-IN(TR-WM03-D-IN)+TR-UC08-C | TR-CM24-IN+TR-JB03-I-IN |
| TR-WM07P-B | TR-JB07/WM03-G-IN(TR-WM03-D-IN) |

Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd.

Building No. 369, Xietong Road, Xixing Sub-district, Binjiang District, Hangzhou City, Zhejiang Province, China (310051) (Ханчжоу, Чжэцзян, Китай)

Эл. почта: overseasbusiness@uniview.com; globalsupport@uniview.com

https://www.uniview.com

©2023 Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

- Информация о характеристиках изделия и его наличии может быть изменена без предварительного уведомления.