65-дюймовый LED монитор

MW3265-F

Особенности

LED подсветка с разрешением Full HD 3840*2160

Высококачественная цифровая обработка, четкость и яркость видео

Широкий угол обзора: 178° (Г)/ 178° (В)

Понятное и простое операционное меню

Сниженное энергопотребление и длительный срок службы

Кронштейн с VESA-креплением

Поддержка множества интерфейсов

Технические характеристики

| Модель | MW3265-F |
| --- | --- |
| Панель |  |
| Подсветка | DLED |
| Размер панели | 65" |
| Разрешение | 3840*2160 |
| Яркость (кд/м²) | 350 |
| Цветовая поддержка | 1,07 миллиарда |
| Отношение контраста | 1200:1 |
| Время отклика (мс) | ≤8 |
| Угол обзора (Г/В) | 178° /178° |
| Размер дисплея (мм) | 1428,48*803,52 |
| Шаг пикселей (Г*В) (мм) | 0,37*0,37 |
| Частота обновления | 60 Гц |
| Время работы | 24/7 |
| Ширина безеля | 1,7 мм (верх/лево/право) 17,5 мм (низ) |
| Интерфейс |  |
| Видео вход | 2*HDMI, 2*DP (HDMI и DP поддерживают максимальное входное разрешение 3840*2160@60 Гц) |
| Аудиовыход | 1*Аудиовыход |
| Диманика |  |
| Диманика | 2*10 Вт |
| VESA |  |
| VESA (мм) | 300*200 |
| Резьба для настенного монтажа | Отверстие для винта 4-M6, глубина резьбы 12 мм |
| OSD |  |
| Многоязычный | Английский, Французский, Испанский, Португальский, Немецкий, Итальянский, Нидерландский, Шведский, Финский, Польский, Чешский, Русский, Корейский, Упрощенный китайский, Традиционный китайский, Японский |
| Общие функции |  |
| Материал | Пластик |
| Входное напряжение | AC 100 В ~ 240 В, 50 Гц / 60 Гц |
| Типичное потребление энергии (Вт) | < 140 (Вкл.) |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания (Вт) | < 0.5 (в ожидании) |
| Размеры продукта (Ш*В*Г) (мм) | 1446,18*831,11*79,2 |
| Размеры упаковки (Ш*В*Г) (мм) | 1600*940*185 |
| Масса (кг) | Вес нетто: 15,8 Масса брутто: 26 |
| Диапазон рабочих температур | От 0°C до 40°C |
| Рабочая влажность | От 10% до 90% (без конденсации) |
| Температура хранения | От -10°C до 60°C |
| Влажность при хранении | От 10% до 90% (без конденсации) |
| Срок службы (ч) | 30000 |
| MTBF (ч) | 50000 |
| Стандарт | 1*HDMI кабель, 1*кабель питания, 1*Пульт дистанционного управления, 1*быстрый справочник, 1*Настенное крепление |

Размеры

Интерфейс

Информация заказа

| Модель продукта | Описание |
| --- | --- |
| MW3265-F | 65-дюймовый LED монитор |

Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd.

№ 369, улица Сетун, подрайон Сисин, район Биньцзян, город Ханчжоу, провинция Чжэцзян, Китай, 310051

Эл. почта: overseasbusiness@uniview.com; globalsupport@uniview.com

http://www.uniview.com

©2025 Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

*Информация о характеристиках изделия и его наличии может быть изменена без предварительного уведомления.

*Несмотря на все наши усилия, в настоящем документе могут присутствовать технические или типографские ошибки. Компания Uniview не несет ответственности за такие ошибки и оставляет за собой право изменять содержимое настоящего документа без предварительного уведомления.