[image: image1.png]PoE Switch

10
“— Uplink

—







Коммутатор с низкой мощностью PoE серии NSW2020
 NSW2020-10T-LPOE-IN
[image: image18.png]Y




Функции
· Различные режимы работы для решения задач вашего бизнеса: Default,Extend
· Поддержка контроля трафика на порты (porttrafficcontrol)
· Передача данных на расстояние до 250 м в режиме «Extend»
· Поддержка оптимизации буфера
· Защищенный надежный цельнометаллический корпус
Технические характеристики
	Характ. апп. обеспечения
	Описание

	Порты
	10 портов с пропускной способностью 100 Мбит/с (RJ45), включая 8 портов с поддержкой PoE

	Соответствие стандартам
	IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3az, IEEE802.3x, IEEE802.3af, IEEE802.3at

	Пропускная способность
	2 Гбит/c

	Скорость перенаправления пакетов
	1,49 млн пакетов/с

	Буфер пакетов
	448 Кбит

	Размер таблицы MAC-адресов
	1 K

	Размеры (Д x Ш x В)
	171 x 103 x 25 мм

	Вес
	0,29 кг

	 Питание
	Пост. ток: 48/51 В

	Максимальная мощность
	65 Вт

	PoE
	802.3at/af (4/5+, 7/8‑)

	Макс. питание по PoE
	Макс. мощность: 60 Вт 
Макс. мощность на отдельном порту: 30 Вт

	Приритетные порты
	1–2

	Вентиляторы охлаждения
	0

	Рабочая температура
	От 0 до 40 °C (От 32 до 104 °F)

	Рабочая влажность
	10%~90% (без‑образования конденсата)

	Индикатор
	Индикатор «Power»
Светится: пер. ток подается нормально
Выкл.: пер. ток не подается

	
	Индикатор «PoE‑MAX»
Светится: мощность питания по POE на всем устройстве составляет более 85% от номинальной
Выкл.: мощность питания по POE на всем устройстве составляет менее 80% от номинальной 

	
	Индикатор «LINK/ACT»

Выкл.: подключения отсутствует
Светится: подключено
Мигает: передаются данные

	Режим работы
	Режим «Default»: возможен обмен данными между всеми портами
Режим «Extend»: расстояние передачи данных до 250 метров


Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd.
№ 369, дорога Сиетонг, подрайон Сисин, район Биньцзян, город Ханчжоу, 310051, провинция Чжэцзян, Китай
Эл. почта: overseasbusiness@uniview.com; globalsupport@uniview.com
http://www.uniview.com
©2023-2024 Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd. Все права защищены.
*Информация о характеристиках изделия и его наличии может быть изменена без предварительного уведомления.
*Несмотря на все наши усилия, в настоящем документе могут присутствовать технические или типографские ошибки. Компания Uniview не несет ответственности за такие ошибки и оставляет за собой право изменять содержимое настоящего документа без предварительного уведомления.[image: image2.png]


[image: image3.png]


[image: image4.png]


[image: image5.wmf][image: image6.wmf][image: image7.wmf][image: image8.wmf][image: image9.wmf][image: image10.wmf][image: image11.wmf][image: image12.wmf][image: image13.wmf][image: image14.wmf][image: image15.wmf][image: image16.wmf][image: image17.wmf]



